Mercedes-Benz Actros 5 - kabina L1842LS4x2

Prezentowana wizualizacja pojazdu może różnić się od indywidualnie wybranej konfiguracji I nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian

Model:	Mercedes-Benz Actros 5 - kabina L

Typ:	1842LS

Konfiguracja osi:	4x2

Baumuster:	96340312

Rodzaj:	Ciągnik siodłowy

Moc silnika:	310 kW (421 KM)

Rozstaw osi:	3850 mm

Dop. masa całkowita:	- kg

Wymiar siodła:	750 mm

Konfiguracja

Lakier

Suma w EUR

| Kabina: | MB 3536 | Czerwony |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wyposażenie pojazdu

Suma w EUR

Duplikat kodu grupy poziomu 1

*	DUP0	Standard europejski

Wersja podwozia

V1A	Actros

V1W	STANDARD

V2B	Actros Wersja modelowa 5

C1Y	Rozstaw osi 3850 mm

Rozkład nacisków na osie

W9Z	Wariant wagowy 18.0 t (7.5/11.5)

Silnik

M3A	Silnik OM 471, R6, 12,8 l, 310kW (421KM) 2100 Nm

M5B	2. Generacja silnika OM 471

Z5E	OM 471

M5C	Wykonanie silnika Euro VI,D

M8B	Wlot zasysania powietrza za kab. kier., nasadzony

M8N	Układ filtrowania powietrza, żywotność 300.000 km

M8Y	Wstępny filtr paliwa stale umocow. do podw.

M7K	Żaluzja osłony chłodnicy

M7T	Pompa wodna, regulowana

M7I	Siatka ochronna przeciw owadom, przed chłodnicą

M5V	Hamulec silnikowy, system o wysokiej mocy

M6M	Sprężarka powietrza, optymalizacja zużycia paliwa

M0E	Podwyższenie momentu obrotowego na 12 biegu

Sprzęgło i skrzynia biegów

G5A	Sprzęgło jednotarczowe

G2B	Skrzynia biegów G 211-12/14.93-1.0

N6Z	Układ chłodzenia oleju przekład. (skrzynia biegów)

G5G	Mercedes PowerShift 3

G0U	Program jazdy economy

Osie i zawieszenie osi

A1Z	Oś przednia wygięta

A1C	Oś przednia 7,5 t

A2E	Oś tylna, koło talerzowe 440, hipoidalna, 13,0 t

*		Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

A3D	Oś tylna z aktywnym smarowaniem bez regulacji

A5B	Przełożenie tylnej osi i = 2,533

Q1S	Resor przedni 7,5 t, 2-piórowy

C6Q	Stabilizator przedniej osi

Opony i felgi

R1Q	Felgi stalowe 9,00 x 22.5

R0Z	Osłony nakrętek kół

1.A.	F38L17 30   2x   315/70 R 22,5   Prowadzacy   Hankook   SMaRT FLeX AH31

2.A.	F38L77 30   4x   315/70 R 22,5   Napedowy (M+S)   Hankook   SMaRT FLeX DH31

Rama i elementy zabudowy ramy

*		Stała sieć otworów montażowych w ramie

C5B	Płyta stopnia nad ramą, osłona częściowa

C5P	Rama skręcana

C0G	Zwis ramy, 1050 mm

C6C	Przekładnia kierownicza, 1-obwodowa

C6I	Regulowana pompa wspomagania ukł. kierowniczego

C7T	Zintegrowany tył pojazdu

K0T	Główny zbiornik paliwa lewa strona

K1P	Zbior. pal. 630l,lewa str., 650x700x1600 mm, alu.

K3W	Zbiornik AdBlue 75 l po lewej stronie

K5M	Zbiorniki, zamykane

Z4O	Zbiornik paliwa o wąskim przekroju

Z4R	Zbiornik paliwa o wysokiej przekroju poprzecznym

K7D	Ukł. wyd. z rurą wyprowadzoną na zewn. prawa str.

U2G	Tłumik

C8C	Błotniki na osi tylnej szer. poj. 2500 mm

C8H	Błotniki 3-część. z lamelami przeciwrozbryzg. (WE)

C8I	Lamele przeciwrozbryz. (WE) w błotnikach przednich

C8M	Środkowa część błotników obniżona

C7F	Przednia belka przeciwwjazdowa (WE), aluminium

C8Y	Osłona podwozia, aerodynamiczna

F7A	Zderzak, narożniki z tworzywa sztucznego

F7C	Zderzak, częśćśrodkowa z zaczepem holowniczym

*		Tylna belka poprzeczna ramy, pozycja standard

Q4I	Wysokość sprzęgu siodłowego, H = 150 mm

Q4X	Sprzęg siodłowy, smarowany ręcznie

Q5Q	Sprzęg siodłowy Jost JSK 37C

Q6A	Płyta montażowa 12 mm, 20 t

Q6Z	Kątowniki siodła, z siatką otworów

H2F	Wymiar posadowienia siodła +750 mm

Q0W	Sprzęg siodłowy fabryczny

Q0Y	Kąt zgięcia DIN ISO 1726 nie jest spełniony

Układ hamulcowy

B2A	Hamulce tarczowe  osi przedniej i tylnej

B1B	EPB z ABS i ASR

B1F	Podgrzew. do syst. rozdziału spręż. pow. APU/EAPU

B1H	El. zas. i  ster. sprężonym powietrzem, średnie

B4A	Czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza

*		Przyłącze do napełniania sprężonym pow., z przodu

B4M	Zbiornik sprężonego powietrza, stalowy

*		Pulsujące światło hamowania, hamowanie awaryjne

B5J	Złącza ukł. hamul. i elektryczne umieszczone nisko

*		Hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzeg.

B2X	Elektroniczny hamulec postojowy

Zewnętrzna strona kabiny

F1I	Kabina kier. L StreamSpace, 2,50 m, płaska podłoga

F1R	Kabina kierowcy typu L (długa)

F2A	Wariant podłogi - podłoga płaska

F2H	Kabina kierowcy o szerokości 2,50 m

F2P	Kabina kierowcy, wysokość osadzenia 765 mm

*		Kabina kierowcy wzmocniona

F2W	StreamSpace

F4H	Tylna ściana kabiny, bez okna

F3B	Zawieszenie kabiny komfortowe, stalowe

F3W	Mechanizm przechylania kab. kier., mech.-hydr.

F6D	Szyba przednia przyciem., z paskiem przeciwsłon.

F8V	Czujnik światła

F8W	Czujnik deszczu

D8N	Dach uchylny, elektryczny

F4X	Klapa zewnętrzna schowka, po lewej stronie

F4Y	Klapa zewnętrzna schowka, po prawej stronie

C5D	Stopień wejściowy z lewej strony za kab. kierowcy

F7T	Drzwi przedłużone

F7X	Wejście do kab. kier. z lewej/prawej str., sztywne

*		Lustro rampowe

F0X	Osłony luster pojazd drogowy

F6I	Lustro przednie podgrzewane

F6L	Lustro główne z położ. do manewr., po str. pasaż.

F9AD3O	Rezygnacja uchwyt Mirrocam chrom, dolna część w ko

F9P	Rezygnacja z MirrorCam

*		Prowadnice strug powietrza, przód kabiny i naroża

F5Y	Obicie słupka A

F6Q	Pneumatyczny sygnał dźwiękowy

F0F	Moduł boczny, pojazd N3

F8B	2 kluczyki z pilotem

F8E	System zamków z zamkiem centralnym

F8F	Komfortowy system zamykania

Wnętrze kabiny

D1B	Fotel kierowcy amortyzowany

D1N	Fotel pasażera funkcyjny

D2N	Zwalnianie blokady oparcia, fotel kierowcy

D2W	Podłokietniki po obu stronach fotela pasażera

D3X	Obicia foteli, tkanina płaska

D3B	Dolne łóżko komfortowe

D9C	Przygotow. do montażu komfort. łóżka na górze wąs.

*		Kierownica wielofunkcyjna

D5Y	Dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach

D5Z	Wykładzina dywanowa, na tunelu silnika

D4Y	Roleta przeciwsłon. boczna, po stronie kierowcy

*		Podnośniki szyb elektryczne, po obu stronach

J1O	Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR

J1S	Producent tachografu VDO

*		Diagnoza On-Board

*		Komputer pokładowy

E6Y	Sygnaliz. ostrzeg. jazdy wstecz i światła awaryjne

J6C	Kokpit multimedialny, interaktywny

*		System obsługi/serwisu pojazdu

J6Y	Remote Online - zdalny dostęp do funkcji pojazdu

J6Z	Przygotowanie Mercedes-Benz Truck App Portal

J2K	Głośniki, system 2-drożny

J2U	System nawigacji

*		FleetBoard Eco Support

E4B	Interfejs, System Zarządzania Flotą FMS 2.0

J3U	Dostęp do aplikacji FleetBoard Manager App

J3V	Truck Data Center 7

J8Y	Przygotowanie do Truck Data Center 7

J9A	Przygotowanie do montażu radia CB, 12 V, wnęka DIN

E3L	Gniazdo 24 V/15 A, przy nogach pasażera

E5H	Włącznik oświetlenia nocnego

E9AS6O	Rezygnacja włącznik Mirror Cam z tyłu

*		Oświetl. stopni wejściowych w drzwiach

*		Światła doświetlające otoczenie pojazdu

D6M	Ogrzewanie dodatkowe wodne, kabina kierowcy

D6I	Układ wykorzystania ciepła resztkowego

D7A	Izolacja termiczna, dodatkowa

D6F	Klimatyzacja

*		Uchwyt na butelki

*		Schowek na dokumenty formatu A4

D7G	Pokrywa schowka, po stronie kierowcy i pasażera

D7J	Szuflada, pod łóżkiem

D7K	Szuflada, pod tablicą rozdzielczą

D7R	Pokrywy schowków nad szybą przednią

Y9A	Przygotowanie do montażu lodówki

D0S	Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy

Elektryka / Elektronika

E1C	Akumulatory 2 x 12 V 220 Ah,  małoobsługowe

E1T	Alternator, regulowany 24-30 V/100 A

E7F	Przewodowe zdalne sterowanie zawieszeniem pneumat

E6A	Gniazdo przyczepy 24 V, 15-stykowe

L1C	Światła do jazdy dziennej w technologii LED

L3A	Reflektor roboczy u dołu

*		Boczne światła obrysowe

*		Światła obrysowe LED

L2H	Błyskające obrysówki boczne

L0A	Oświetlenie zgodne z UN-R 48.06

E5X	Wykonanie pojazdu zgodnie z ADR: klasa AT

S5C	Ogranicznik prędkości, 85 km/h

G0T	Predictive Powertrain Control

S1D	System stabilizacji toru jazdy

S1H	Asyst. utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy

S1L	Asystent wspomagania koncentracji

S1O	Asystent rozpoznawania znaków drogowych

S1W	Active Brake Assist 5

S5Z	Tempomat

Pozostałe wyposażenie

M0C	Dolna osłona aerodynamiczna

M0Z	Obudowa wyciszająca wg dyrektywy NGL

P9AA4O	Rezygnacja Osłona nadkoli i silnika

S8C	Trójkąt ostrzegawczy

S8D	Lampa ostrzegawcza

Y4Y	Wąż do pompowania kół

Y4Z	Pistolet na sprężone pow., z elastycznym przewodem

Y4H	Uchwyt na klin pod koła

Y4I	1 klin pod koła

*	K5Y	Pierwsze napełnianie, 30 l paliwa dodatkowo

O7B	Powertrain Pack 2

O7L	Pakiet wnętrza Chrom

V0S	Kategoria pojazdu N3

V8A	Numer podwozia, FIN

X3W	Gwar. na zespół napęd. wg OWS, 3 lata/ 450.000 km

X2E	Tabliczka znamionowa, EU

X1P	Tabliczki/ druki w języku polskim

Z5X	Kierownica po lewej stronie

Z5Y	Pojazd do ruchu prawostronnego

Spojlery kabinowe i boczne montowane lokalnie

CB Radio

Kalibracja tachografu